GENERACIÓN DE CAPAS DE COSTE

Guía de trabajo para los hitos 2-4 del pipeline geoespacial

Grupo 6 – Reto Enagás · CI2 Lab 2026     |     Fecha: 18 jun 2026

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Contexto y objetivo

Este documento define el flujo de trabajo para que cada miembro del equipo genere su capa de coste de forma independiente y compatible con las del resto. La entrada son los archivos ya versionados en data/processed/Recorte_AOI/. La salida va a data/processed/Capas_Coste/. Si el contrato de salida (sección 6) se respeta, la integración de las cinco capas en la superficie de coste es trivial y reproducible.

# 2. Arquitectura de carpetas

La estructura relevante de data/processed/ tras el hito 1:

data/processed/
├── Recorte_AOI/          <- ENTRADA (versionada en git, no modificar)
│   ├── dem_aoi_{A,B}.tif
│   ├── catastro_aoi_{A,B}.gpkg
│   ├── natura2000_aoi_{A,B}.gpkg
│   ├── osm_aoi_{A,B}.gpkg
│   ├── hidrografia_aoi_{A,B}.gpkg
│   └── igme_aoi_{A,B}.gpkg
│
├── Capas_Coste/          <- SALIDA hito 2 (una capa [0,1] por fuente x escenario)
│   ├── pendiente_{A,B}.tif
│   ├── geotecnia_{A,B}.tif
│   ├── expropiacion_{A,B}.tif
│   ├── protegida_{A,B}.tif
│   ├── cruces_{A,B}.tif
│   └── superficie_{perfil}_{A,B}.tif   <- combinacion ponderada (combinar.py)
│
├── Trazados/             <- SALIDA hito 3 (rutas LCP)
│   └── rutas_{A,B}.gpkg
│
└── Metricas/             <- SALIDA hito 4 (comparativa multicriterio)
    ├── metricas_{A,B}.csv
    └── comparativa_{A,B}.html

# 3. Reparto de trabajo — hito 2

Cada persona genera su capa para los dos escenarios (A y B).

| Persona | Capa de coste | Input (Recorte_AOI/) | Output (Capas_Coste/) | Script |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pendiente | dem_aoi_{s}.tif | pendiente_{s}.tif | src/superficie/pendiente.py |
| P2 | Geotecnia | igme_aoi_{s}.gpkg | geotecnia_{s}.tif | src/superficie/geotecnia.py |
| P3 | Expropiación parcelaria | catastro_aoi_{s}.gpkg | expropiacion_{s}.tif | src/superficie/expropiacion.py |
| P4 | Zonas protegidas | natura2000_aoi_{s}.gpkg | protegida_{s}.tif | src/superficie/protegida.py |
| P5 | Cruces viario + ríos | osm_{s}.gpkg + hidrografia_{s}.gpkg | cruces_{s}.tif | src/superficie/cruces.py |

# 4. Flujo de trabajo común (5 pasos)

Todos los scripts siguen exactamente este patrón. El paso 1 garantiza la alineación perfecta: si todos copian el transform del DEM, es imposible que las capas queden desalineadas.

Paso 1 — Leer la rejilla de referencia: Abrir dem_aoi_{s}.tif con rasterio y extraer transform, width, height, CRS. NUNCA calcular la rejilla manualmente: copiar siempre la del DEM.

Paso 2 — Asignar coste por atributo: Añadir columna 'cost' al GeoDataFrame según la tabla de lookup de la sección 5. Para el DEM (pendiente): aplicar la función por tramos sobre el array numpy.

Paso 3 — Rasterizar sobre la rejilla: rasterio.features.rasterize(shapes, out_shape=(height, width), transform=transform). Líneas (OSM, HID): all_touched=True (líneas de 1 celda de ancho). Polígonos (IGME, Catastro, RN2000): all_touched=False.

Paso 4 — Rellenar fondo: Las celdas sin polígono/línea reciben el valor de fondo de cada capa (ver sección 5). Usar fill_value en rasterize o np.where tras la rasterización.

Paso 5 — Guardar el resultado: Escribir con rasterio usando el mismo profile que dem_aoi_{s}.tif. Parámetros obligatorios: driver=GTiff, dtype=float32, nodata=-9999.0, compress=lzw. Ruta: data/processed/Capas_Coste/{capa}_{s}.tif

Esquema de código común:

import rasterio, numpy as np
from rasterio.features import rasterize
from pathlib import Path

BASE = Path('data/processed')
for s in ['A', 'B']:
    # Paso 1: rejilla de referencia
    with rasterio.open(BASE / f'Recorte_AOI/dem_aoi_{s}.tif') as ref:
        transform = ref.transform
        width, height = ref.width, ref.height
        profile = ref.profile.copy()

    # Paso 2-4: ver seccion 5 para cada capa
    cost_array = ...  # float32, shape=(height, width), valores en [0,1] o np.inf

    # Paso 5: guardar
    profile.update(dtype='float32', nodata=-9999.0, count=1, compress='lzw')
    cost_array[np.isinf(cost_array)] = -9999.0  # barreras -> nodata en disco
    with rasterio.open(BASE / f'Capas_Coste/NOMBRE_{s}.tif', 'w', **profile) as dst:
        dst.write(cost_array.astype(np.float32), 1)

# 5. Detalle por capa: atributos y tablas de coste

## 5.1  P1 — Pendiente  →  pendiente_{s}.tif

Fuente: dem_aoi_{s}.tif  |  Método: richdem, algoritmo Horn  |  No usa atributos (array numpy).

| Rango de pendiente | Coste | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| 0° – 5° | 0.0 | Trivial |
| 5° – 15° | 0.0 → 0.6 (lineal) | Continuo |
| 15° – 30° | 0.6 → 1.0 (lineal) | Continuo |
| > 30° | np.inf | Barrera dura — celda intransitable |

Fondo: no aplica (el DEM cubre toda la rejilla).

## 5.2  P2 — Geotecnia  →  geotecnia_{s}.tif

Fuente: igme_aoi_{s}.gpkg  |  Columna clave: DLO (descripcion litologica).
Descartar: HOJA, ID, OBJECTID (identificadores internos, sin valor para el coste).

| DLO (descripcion litologica) | Coste | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Gravas, arenas, limos y arcillas. Aluviales y fondos de valle | 0.1 | Aluvial blando, excavacion muy facil |
| Limo-arcillas y arenas con algun canto. Rellenos de Val | 0.2 | Sedimento fino, facil |
| Arcillas y paleocanales de arenisca. Unidad de Mequinenza-Ballobar | 0.3 | Arcilla blanda, moderado |
| Paleocanal individual | 0.3 | Arenisca aislada, moderado |
| Paleocanales de arenisca exhumados (ambas unidades) | 0.4 | Arenisca compacta |
| Paleocanales amalgamados | 0.4 | Arenisca densa |
| Areniscas, conglomerados y arcillas | 0.5 | Conglomerado, algo duro |
| Arcillas rojas, capas de calizas y areniscas | 0.5 | Mixto duro/blando |
| Arcillas, paleocanales de arenisca y capas de calizas | 0.6 | Caliza presente |
| Arcillas rojas con niveles edafizados, capas de caliza... | 0.6 | Caliza presente |
| Arcillas rojas con yeso nodular y areniscas | 0.7 | Yeso = problematico para infraestructura |
| Cualquier DLO no listado | 0.3 | Valor por defecto prudente |

Fondo (sin poligono IGME): 0.3

## 5.3  P3 — Expropiacion parcelaria  →  expropiacion_{s}.tif

Fuente: catastro_aoi_{s}.gpkg  |  Columna clave: TIPO.
Descartar: REFCAT, MAPA, DELEGACIO, MUNICIPIO, MASA, HOJA, PARCELA, COORX, COORY, VIA, NUMERO, FECHAALTA, NINTERNO, PCAT1, PCAT2, EJERCICIO, NUM_EXP, CONTROL (identificadores administrativos — utiles para trazabilidad pero no para el coste).

| TIPO | Significado | Coste | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| D | Dominio publico (caminos, cauces) | 0.05 | Sin expropiacion real |
| R | Rustico (agricola / improductivo) | 0.2 | Expropiacion simple |
| X | Sin clasificar / mixto | 0.4 | Valor intermedio prudente |
| U | Urbano consolidado | 0.9 | Expropiacion muy costosa |

Fondo (sin parcela catastral): 0.2  (asumir rustico por defecto fuera del nucleo urbano).
Refinamiento opcional: parcelas TIPO=R con AREA < 500 m2 -> coste 0.5 (posible solar periurbano).

## 5.4  P4 — Zonas protegidas  →  protegida_{s}.tif

Fuente: natura2000_aoi_{s}.gpkg  |  Columna clave: TIPO.
Descartar para el coste: site_code, SITE_NAME, AC, HECTAREAS (si son utiles para las metricas del hito 4 — nombre del espacio afectado).

| TIPO | Significado | Coste | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ZEPA (Zona de Especial Proteccion para las Aves) | 0.9 | Coste alto finito |
| B | LIC / ZEC (Lugar de Importancia Comunitaria) | 0.9 | Coste alto finito |
| C | ZEPA + LIC (ambas designaciones) | 0.9 | Coste alto finito |
| — (fuera de poligono) | Sin proteccion | 0.0 | Fondo |

Nota: modelo_coste.md define barrera dura (inf) solo para 'zona nucleo protegida'. Esta capa no contiene ese campo. En el MVP, todo el interior del poligono vale 0.9 (coste alto finito, no barrera). En el escenario A hay 1 poligono: Sierra de Vizcuerno (ES2420099), LIC/ZEC, 2541 ha.

## 5.5  P5 — Cruces viario + rios  →  cruces_{s}.tif

Fuente: osm_aoi_{s}.gpkg + hidrografia_aoi_{s}.gpkg.
Rasterizar como lineas de 1 celda de ancho (all_touched=True). El coste se activa al cruzar la linea, no por proximidad — NO bufferizar.

OSM — columna clave: highway

| highway | Coste | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| path, track, footway | 0.2 | Camino rural, cruce simple |
| service, unclassified | 0.3 | Via no clasificada |
| residential | 0.4 | Calle urbana |
| tertiary | 0.5 | Carretera local |
| secondary | 0.6 | Carretera comarcal |
| primary | 0.7 | Carretera nacional |
| trunk, motorway | 0.8 | Via de alta capacidad — perforacion horizontal obligatoria |
| railway | 0.9 | Ferrocarril — permisos ADIF, muy caro |

Hidrografia IGN — columnas clave: text (nombre del rio) y length (metros)

| Criterio | Coste | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Sin nombre (text nulo/vacio) | 0.3 | Rambla o val estacional, cruce sencillo |
| Con nombre y length <= 2000 m | 0.5 | Rio menor, cruce subfluvial sencillo |
| Con nombre y length > 2000 m | 0.8 | Rio principal, cruce subfluvial complejo |

Descartar OSM: osm_id, oneway, surface, maxspeed (name puede usarse en metricas).
Descartar HID: gml_id, localId, namespace, beginLifespanVersion, fictitious, classificationScheme y todos los campos hydroId|*.
Fondo (fuera de cualquier linea): 0.0.

# 6. Contrato de salida — obligatorio para todos

| Parametro | Valor obligatorio |
| --- | --- |
| CRS | EPSG:25830 |
| Transform | Exactamente igual que dem_aoi_{s}.tif |
| Shape (height x width) | Igual que dem_aoi_{s}.tif (404x144 para A) |
| dtype | float32 |
| nodata en disco | -9999.0 (las barreras duras se guardan como nodata) |
| Rango de valores | [0.0, 1.0] (umbrales FIJOS, nunca min/max del AOI) |
| Barreras duras en memoria | np.inf -> convertir a -9999.0 al escribir |
| Compresion | LZW (compress='lzw' en rasterio) |

| Archivo de salida | Persona | Rango valido | Valor de fondo |
| --- | --- | --- | --- |
| pendiente_{s}.tif | P1 | [0, 1] + inf para >30° | — (raster completo) |
| geotecnia_{s}.tif | P2 | [0.1, 0.7] | 0.3 |
| expropiacion_{s}.tif | P3 | [0.05, 0.9] | 0.2 |
| protegida_{s}.tif | P4 | [0.0, 0.9] | 0.0 |
| cruces_{s}.tif | P5 | [0.0, 0.9] | 0.0 |

# 7. Regla critica: normalizar contra umbrales FIJOS

Regla del modelo (modelo_coste.md §2, regla 2): normalizar contra umbrales fisicos FIJOS, NUNCA contra el min/max de los datos del AOI.

Incorrecto:

cost = (slope - slope.min()) / (slope.max() - slope.min())

El mismo terreno de 20° tendria coste diferente en el escenario A que en el B. Los resultados no serian comparables entre escenarios.

Correcto:

cost = np.clip((slope - 5) / 10 * 0.6, 0, 0.6)  # tramo 5-15 grados

Los 20° siempre cuestan lo mismo independientemente del AOI. Esta regla aplica tambien a las tablas de lookup (seccion 5): los costes son fijos, no se recalculan en funcion de cuantos poligonos de cada tipo caigan en el AOI.