| Hito | MVP entregado | Descripción detallada |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | MVP datos y condicionantes | Preparación completa del caso de estudio: definición de origen y destino, recopilación de capas GIS públicas (DEM, uso del suelo, hidrografía, infraestructuras, Red Natura, etc.), normalización de sistemas de referencia, resolución espacial y construcción de la primera matriz de condicionantes técnicos, ambientales y administrativos. Incluye validación de calidad de datos y detección de vacíos. |
| Hito 2 | MVP trazado base automático | Construcción del primer ráster de coste multicriterio (pendiente, uso del suelo, zonas protegidas, cruces, etc.) y cálculo de un trazado óptimo mediante algoritmo de menor coste (A* o Dijkstra). Generación de un primer itinerario continuo entre origen y destino, coherente con el territorio y evitando condicionantes críticos. |
| Hito 3 | MVP alternativas de trazado | Generación de 3–5 trazados alternativos diferenciados mediante variación de pesos y perfiles (mínima distancia, mínimo impacto ambiental, mínimos cruces, equilibrio global). Implementación de mecanismos para evitar soluciones redundantes y asegurar diversidad real de corredores. Representación cartográfica comparada. |
| Hito 4 | MVP comparador multicriterio (decisión) | Caracterización automática de cada alternativa: longitud total, pendientes media/máxima, km en zonas protegidas, km en entorno urbano, número y tipo de cruces, e índice de coste relativo. Construcción de tabla comparativa, sistema de ponderación y ranking de alternativas. Generación de recomendación preliminar de trazado. Backtesting con un ramal real para ver si es una de las soluciones generadas. |
| Hito 5 | MVP pre-ingeniería básica (parcial) | Desarrollo inicial de un “paquete tipo EV-500” para la alternativa seleccionada: plano de trazado seleccionado, exportable GIS, relación preliminar de cruces especiales, cálculo de afección por términos municipales (si capa disponible), primeras conclusiones técnicas y narrativa justificativa de la elección. |
| Hito 6 | MVP validado (backtesting extendido) | Comparación de alternativas generadas frente a un trazado real existente (si disponible): análisis de proximidad, coherencia de corredor, explicación de desviaciones mediante pesos y condicionantes. Ajuste iterativo del modelo de costes y mejora de resultados. |
| Hito 7 | MVP herramienta operativa | Desarrollo de un prototipo utilizable por terceros: selección interactiva de origen/destino, ejecución automática del modelo, generación de salidas (mapas, shapefiles, Excel comparativo), parametrización básica de pesos y documentación de uso. |
| Hito 8 | MVP piloto industrializable | Solución replicable en múltiples casos: arquitectura estable de datos, versionado de escenarios, trazabilidad de decisiones, alineación completa con EV-500 (incluyendo entrada a fases posteriores: geotecnia, ambiental, presupuesto, etc.), y preparación para integración corporativa. |